Основные требования к владельцам моторных лодок в России регулируются Правилами пользования маломерными судами на водных объектах, утверждёнными приказом МЧС России от 22 июля 2025 года №636. Эти требования касаются регистрации судов, технического состояния, оснащения, а также прав и обязанностей лиц, управляющих лодками.

Регистрация маломерного судна

Государственная регистрация в реестре маломерных судов обязательна, если:

вес полностью снаряжённого судна превышает 200 кг;

мощность мотора более 10,88 л. с..

Регистрация осуществляется Государственной инспекцией по маломерным судам (ГИМС) МЧС России. По результатам регистрации владельцу выдаётся судовой билет с указанием идентификационного номера.

Владелец обязан зарегистрировать судно в течение 30 календарных дней со дня оформления документов, подтверждающих возникновение права собственности или переход прав на судно.

Технические требования к судну

Пользование маломерными судами разрешается при соблюдении:

условий, норм и технических требований, установленных производителем судна или указанных в судовом билете (пассажировместимость, грузоподъёмность, предельная мощность и количество двигателей, допустимая площадь парусов, район плавания, высота волны, при которой судно может эксплуатироваться, осадка, надводный борт и др.);

норм оснащения, которые определяются техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности маломерных судов» (ТР ТС 026/2012), судовым билетом и условиями производителя судна.

Некоторые обязательные элементы оснащения:

индивидуальные спасательные жилеты по количеству лиц на борту (для судов длиной до 4 м включительно все находящиеся на борту обязаны постоянно носить надетые и застёгнутые спасательные жилеты);

противопожарные средства в соответствии с ТР ТС 026/2012 и судовым билетом;

сигнальные огни согласно требованиям для соответствующего района плавания и времени суток;

навигационное оборудование в объёме, предусмотренном для категории сложности района плавания;

якорное и швартовное оборудование (кнехты, утки, роульсы, клюзы, киповые планки).

Эксплуатация маломерного судна запрещается при:

несоответствии нормам комплектации и оборудования, установленным ТР ТС 026/2012;

отсутствии или неисправности индивидуальных спасательных средств по количеству лиц на борту;

наличии неисправностей, перечисленных в правилах (например, отсутствие деталей крепления рулевого привода, утечка топлива, вибрация двигателя свыше допустимых значений и др.).

Требования к лицам, управляющим судном

К управлению маломерными судами, подлежащими государственной регистрации, допускаются лица, имеющие:

удостоверение на право управления маломерным судном;

документы, которые выданы иностранным государством и в соответствии с международным договором РФ или нормативным правовым актом РФ признаются в качестве документа, подтверждающего право управления маломерным судном на территории РФ.

Для управления маломерными судами, не подлежащими государственной регистрации, наличие таких документов не требуется.

Во время плавания судоводитель обязан иметь при себе:

удостоверение на право управления маломерным судном либо документ, признаваемый РФ в качестве такого удостоверения;

судовой билет с внесёнными нормами оснащения.

Соблюдение правил плавания. Необходимо учитывать правила плавания судов по внутренним водным путям, Международные правила предупреждения столкновений судов (МППСС-72) и другие нормативные акты.

Проверка исправности судна. Перед выходом в плавание владелец обязан проверить исправность судна и его механизмов, оснащённость необходимым оборудованием, спасательными средствами и другими предметами снабжения.

Обеспечение безопасности пассажиров. Необходимо соблюдать правила при посадке на судно, высадке и в период пребывания на судне.

За нарушение требований к владельцам и управляющим маломерными судами предусмотрена административная ответственность.

С 1 марта 2026 года действуют обновлённые Правила пользования маломерными судами на водных объектах, утверждённые приказом МЧС России от 22 июля 2025 года №636. Дополнительные требования

Требования к арендаторам

Возраст. Обычно услугами проката могут пользоваться граждане, достигшие 18 лет.

Ознакомление с правилами. Арендодатель обязан ознакомить арендатора с правилами эксплуатации судна или выдать письменные инструкции.

Оплата и документы. Обычно требуется оплата предполагаемого времени проката. Может взиматься залог (например, паспорт или водительское удостоверение). Договор проката оформляется в письменной форме.

Соблюдение правил безопасности. Арендаторы обязаны соблюдать правила безопасного поведения на воде, включая ограничения по управлению лодкой, зоне плавания, погодным условиям.

Ответственность за имущество. Арендатор несёт ответственность за сохранность лодки с момента её получения до возврата, а также за сохранность индивидуальных спасательных средств.

Запреты. Например, запрещено перегружать лодку, кататься во время грозы, в зоне для купания, нырять с лодки, раскачивать её, сбрасывать мусор за борт и т. д..

Общие нормативные требования

Регистрация маломерных судов. Пользование маломерными судами разрешается после их государственной регистрации в реестре маломерных судов, нанесения идентификационных номеров и освидетельствования (кроме судов, не подлежащих регистрации).

Соблюдение технических требований. Необходимо соблюдать установленные производителем или указанные в судовом билете условия по пассажировместимости, грузоподъёмности, мощности двигателей, району плавания, высоте волны и другим параметрам.

Инструктаж перед выходом в плавание. Перед выходом в плавание необходимо проверять исправность судна и его механизмов, оснащённость необходимым оборудованием и спасательными средствами.

Важно: за нарушение правил пользования маломерными судами предусмотрена административная ответственность.

Конкретные требования могут различаться в зависимости от региона и специфики пункта проката, поэтому рекомендуется уточнять актуальные правила у арендодателя или в регулирующих органах.

Управление экономического развития и прогнозирования МО «Усть-Коксинского района»